附件三

中山市2013年第二季度国控重点污染源

- 监督性监测情况

为加强中山市2013年国控重点污染源监测的管理，根据广东省环境监测中心《2009年广东省重点工业污染源监督性监测工作方案》的要求，市监测站于2013年04至06月份开展了中山市2013年第二季度国控重点企业污染源的监督性监测工作。现将各国控企业监测结果公开如下。

废气企业

| 企业名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目名称 | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东三和管桩有限公司 | 2013-5-13 9:30:00 | 废气排气口 | 二氧化硫 | 275 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 182 | 400 | 是 | / |
| 民森（中山）纺织印染有限公司 | 2013-4-12 11:00:00 | 废气排气口 | 二氧化硫 | 253 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 159 | 400 | 是 | / |
| 深南电（中山）电力有限公司 | 2013-5-14 13:00:00 | 178t/h燃天然气1#机组废气排气筒 | 二氧化硫 | ＜6 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 45 | 80 | 是 | / |
| 中山国泰染整有限公司 | 2013-4-23 14:00:00 | 35t/h燃煤锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 239 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 185 | 400 | 是 | / |
|  |  | 45t/h燃煤锅炉废气排放口 | 二氧化硫 | 244 | 450 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 188 | 400 | 是 | / |
| 中山火力发电有限公司 | 2013-4-30 10:00:00 | 1#燃煤锅炉废气排气口 | 二氧化硫 | 142 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 568 | 800 | 是 | / |
|  |  | 2#燃煤锅炉废气排气口 | 二氧化硫 | 138 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 436 | 800 | 是 | / |
| 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 2013-5-20 10:00:00 | 390MW蒸汽-燃气联合循环发电机组（3#）废气排放口 | 二氧化硫 | <6 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 20 | 80 | 是 | / |
|  |  | 390MW蒸汽-燃气联合循环发电机组（4#）废气排放口 | 二氧化硫 | <6 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 26 | 80 | 是 | / |
| 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 2013-5-16 9:00:00 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 315 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 323 | 800 | 是 | / |
| 中山市永安电力有限公司 | 2013-4-23 10:00:00 | 燃天然气燃气轮发电机组排放口 | 二氧化硫 | 13 | 20 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 55 | 80 | 是 | / |
| 中山市永发纸业有限公司 | 2013-5-17 9:00:00 | 废气排放口 | 二氧化硫 | 258 | 400 | 是 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 | 165 | 800 | 是 | / |
| 富山精密电镀（中山）有限公司 | 2013-5-17 9:00:00 | 铬酸雾排气管 | 铅 | 0.003 | 0.70 | 是 | / |
|  |  |  | 汞 | 4.80E-04 | 0.010 | 是 | / |
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.85 | 是 | / |
|  |  |  | 铬酸雾 | 未检出 | 0.050 | 是 | / |
|  |  |  | 砷 | 未检出 | 2.0 | 是 | / |

废水企业

| 企业名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目名称 | 污染物浓度 (mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依顿（广东）电子科技有限公司 | 2013-4-16 0:00:00 | 生产废水总排口 | 化学需氧量 | 41.9 | 80 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.62 | 15 | mg/L | 是 | / |
| 民森（中山）纺织印染有限公司 | 2013-4-15 0:00:00 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 43.6 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.18 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山国泰染整有限公司 | 2013-4-15 0:00:00 | 综合废水排放口 | 化学需氧量 | 39.8 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.43 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山华泰纺织有限公司 | 2013-4-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 33.36 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.13 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 2013-4-15 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 68.6 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.52 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市白石猪场有限公司 | 2013-4-25 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 32.9 | 400 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 5.55 | 80 | mg/L | 是 | / |
| 中山市东大漂染有限公司 | 2013-4-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 26.4 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | <0.01 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市海锋染整有限公司（普通合伙） | 2013-4-15 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 41.3 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 5.14 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市华星染织洗水有限公司 | 2013-4-19 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 26.4 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.92 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市民众镇平二造纸厂 | 2013-4-17 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 45.9 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.01 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山永发纸业有限公司 | 2013-4-17 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 59.2 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.33 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 2013-4-17 0:00:00 | 生产废水排放口 | 化学需氧量 | 36.2 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.33 | 10 | mg/L | 是 | / |

污水处理

| 污水处理厂名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山火炬水务有限公司（中山市火炬开发区污水处理厂） | 2013-4-15 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 26.9 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.02 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山基石污水处理有限公司 | 2013-4-19 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.9 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.64 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市板芙污水处理有限公司 | 2013-4-10 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 26.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.83 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市大涌镇污水处理有限公司 | 2013-4-10 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 23.4 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.91 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 2013-4-11 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 22.3 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.80 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市东升镇污水处理有限公司 | 2013-4-9 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 29.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.65 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 2013-4-15 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 26.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.06 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市港口污水处理有限公司 | 2013-4-8 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 26.2 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.38 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市高平织染水处理有限公司 | 2013-4-15 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 33.9 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.26 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市古镇镇水务有限公司（中山市古镇镇污水处理厂） | 2013-4-17 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 21.2 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.22 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 2013-4-26 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 30.7 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.33 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂） | 2013-4-18 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 2.35 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.90 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 污水处理厂名称 | 监测时间 | 采样地点 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 2013-4-23 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 20.0 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.98 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市南朗镇水务有限公司（中山市南朗镇污水处理厂） | 2013-4-26 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 24.9 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.88 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市南头镇污水处理有限公司 | 2013-4-24 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 25.5 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.18 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 2013-4-16 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.3 | 90 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 6.34 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市三角镇污水处理有限公司 | 2013-4-11 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 22.6 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.26 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市三乡水务有限公司（中山市三乡镇污水处理厂） | 2013-6-14 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 23.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.34 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市神湾镇污水处理有限公司 | 2013-4-25 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.0 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.83 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 2013-4-23 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 21.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.78 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市污水处理有限公司（中嘉二期） | 2013-4-8 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 31.9 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.63 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市污水处理有限公司（中嘉一期） | 2013-4-8 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.3 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.01 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 2013-4-15 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 21.8 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 2.03 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市小榄镇宝丰丽景丝织制品净水厂 | 2013-4-15 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 36.1 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.02 | 10 | mg/L | 是 | / |
| 中山市小榄镇新悦成线路版污水处理厂 | 2013-4-16 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 31.2 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | / | / | / | / | / |
| 中山市珍家山污水处理有限公司 | 2013-4-19 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 27.0 | 60 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 1.94 | 8 | mg/L | 是 | / |
| 中山市中拓凯蓝污水处理有限公司 | 2013-4-15 0:00:00 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 59.3 | 100 | mg/L | 是 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.97 | 10 | mg/L | 是 | / |

中山市环境保护局

2013年07月01日