目录

1环评类别的研判	1

2审批部门的确定	2

3技术单位的选择	2

4常见问题解答	3

(一)畜禽养殖项目养殖规模折算问题-3	3

(二)不涉及用海面积的高位池海水养殖项目环评类别-4	3

(三)“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”环评类别-37、38、39	3

(四)“不产生废水”含义-44	3

(五)“热反应工艺的香精制造”的含义-46	3

(六)“年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外”的含义-36、53、66、67、69、70、71、72、73、74、75、76、77、83	4

(七)“仅分割、焊接、组装的除外”含义-66、68、69、70、76、77、79、82、83	4

(八)“高污染燃料”含义-59、91	4

(九)“不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的”含义-95	4

(十)“不排放重金属的”含义-95	4

(十一)房地产业中标准厂房建设敏感区含义-97	4

(十二)“大型停车场”含义-118	4

(十三)“汽车、摩托车维修场所”相关规定-121	5

(十四)名录中标“*”项目含义-说明4	5

(十五)涂料、油墨、胶粘剂分类	5

(十六)内陆养殖项目环评类别-5	5

(十七)天然气净化和以运输为目的的液化项目环评类别-8	5

(十八)河道采砂项目环评类别-11	5

(十九)干豆粉加工项目环评类别-15	5

(二十)地毯制造项目环评类别-28、41	6

(二十一)假发制造项目环评类别-41	6

(二十二)3D打印工艺品项目环评类别-41	6

(二十三)液态氢生产项目环评类别-44	6

(二十四)减水剂生产项目环评类别-44	6

(二十五)产生VOCs和废水等污染物的日用化学产品制造项目环评类别的判定-46	6

(二十六)医药制造业中试项目环评类别-47	7

(二十七)医用退热贴生产项目环评类别-47、49	7

(二十八)诊断试剂盒生产项目环评类别-47、49	7

(二十九)涉及注塑等工艺的塑料制品项目环评类别-53	7

(三十)干化污泥、建筑渣土制砖项目环评类别-56	7

(三十一)日用玻璃制造项目环评类别的判定-57	7

(三十二)陶瓷制品制造项目环评类别的判定-59	7

(三十三)沥青搅拌站项目环评类别的判定-60	8

(三十四)改性沥青加工项目环评类别的判定-60	8

(三十五)金属冷拔丝项目环评类别的判定-66	8

(三十六)金属表面处理及热处理加工项目环评类别的判定-67、91	8

(三十七)锂离子电池制造项目环评类别-77	8

(三十八)集成电路制造项目的环评类别-78、80	9

(三十九)计算机、通信和其他电子设备制造业中含电镀工艺环评类别-78、79、80、81、82	9

(四十)涉及波峰焊、回流焊等的焊接项目环评类别-78、79、80、81、82	9

(四十一)废塑料熔融造粒项目环评类别-85	9

(四十二)餐厨垃圾中的废油脂加工项目环评类别-85	9

(四十三)废塑料等打包项目环评类别-85	9

(四十四)一次性医用输液袋（瓶）回收项目环评类别-85	9

(四十五)掺烧生活垃圾、污泥发电的改造项目环评类别-87	10

(四十六)涉及生物质锅炉的部分项目环评类别-89、91	10

(四十七)粮食烘干项目环评类别-91	10

(四十八)医疗废水处理项目环评类别-95	10

(四十九)居民区污水处理站项目环评类别-95	10

(五十)污水处理站提标改造项目环评类别-95	11

(五十一)宾馆饭店及医疗机构等衣物集中洗涤项目环评类别-95	11

(五十二)实验室类项目环评类别-98	11

(五十三)建筑垃圾填埋项目环评类别-103	11

(五十四)生活垃圾分拣项目环评类别-105	11

(五十五)生活垃圾填埋场和转运站渗滤液集中处理项目环评类别-106	11

(五十六)生活垃圾处置改造项目环评类别-106	12

(五十七)康复医疗项目环评类别-108	12

(五十八)寺庙项目环评类别-113	12

(五十九)城市（镇）供热管线项目环评类别-146	12

(六十)天然气管线项目环评类别-146、147	12

(六十一)液化石油气分装项目环评类别-149	12

(六十二)消防站项目环评类别	12

(六十三)“涂层”、“后整理”、“喷墨印花”含义-28	12

(六十四)界定干式印花项目环评类别	13

(六十五)石土分选类项目环评类别-11	13

(六十六)生活垃圾焚烧发电项目协同处理餐厨废弃物环评类别	13

(六十七)洗砂及石材加工项目环评类别	13

(六十八)一般工业固体废物收集、贮存、运输项目环评类别	13

附录1 广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)	14

# 1环评类别的研判

- 1、按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》,根据建设项目特征{包括行业(国民经济代码)、生产工艺}和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,分为“环境影响报告书”、“环境影响报告表”、“环境影响登记表”三类。其中环境影响报告书、环境影响报告表实行审批制,环境影响登记表实行备案制。

- 2、企业需编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,未依法经审批部门审查或者审查后未予以批准的,建设项目不得开工建设。

- 3、根据国家及广东省生态环境厅、中山市对小微企业帮扶及环评审批改革,部分项目实施审批告知承诺制,企业可查询研判后,自愿申请环评文件按告知承诺制审批,企业对提交的申请与材料真实性负责。

- 4、经查询《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录》（见附录1）中属于“豁免手续办理的项目”无需办理环评及验收,但仍应落实相关环保措施,防止造成环境污染和生态破坏, 纳入排污许可及日常监管。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》       《广东省豁免环境影响评价手续办理

的建设项目名录》

# 2审批部门的确定

- 可通过查询《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》、《广东省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目名录》、《中山市生态环境局审批环境影响报告书（表）的建设项目名录（2021本）》进行审批部门判定。

《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》

《广东省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目名录》

《中山市生态环境局审批环境影响报告书（表）的建设项目名录（2021本）》

《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》

# 3技术单位的选择

- 1、企业可以委托技术单位对其建设项目开展环境影响评价,编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。企业可登录“环境影响评价信用平台” (http://114.251.10.92:8080/XYPT/)对技术单位信息及信用情况进行查询。

- 2、项目的建设单位具备环境影响评价技术能力的,可以自行对其建设项目开展环境影 响评价,编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。

- 3、项目建设单位对其环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论承担主体责任, 接受委托的技术单位承担相应责任。

- 【环保微课堂】4分钟教你如何选择环境影响评价文件编制单位

- 4常见问题解答

- （说明：标题后的数字为《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中项目类别的编号。）

- (一)畜禽养殖项目养殖规模折算问题-3

- 不同畜禽养殖原则上应根据实际粪污产生量折算为生猪养殖规模，《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）已有折算比例的可参照执行，如存栏1头母猪/公猪折算成年出栏5头生猪，不需另计算仔猪的出栏量，1头奶牛折算10头生猪，1头肉牛折算头生猪，30只蛋鸡折算1头生猪，60只肉鸡折算1头生猪，30只鸭折算1头生猪，15只鹅折算1头生猪，3只羊折算1头生猪。1只鸭折算成1只鸡（蛋鸭折算成蛋鸡，肉鸭折算成肉鸡），1只鹅折算成2只鸡（蛋鹅折算成蛋鸡，肉鹅折算成肉鸡）。省级人民政府明确规定规模标准的其他养殖品种由省级人民政府自行设定换算系数。

- (二)不涉及用海面积的高位池海水养殖项目环评类别-4

- 不涉及用海面积的高位池海水养殖项目执行名录中“4海水养殖0411”的环评类别要求，养殖水面1000亩及以上的高位池（提水）养殖项目，编制环境影响报告书；养殖水面1000亩以下100亩及以上的高位池（提水）养殖项目，编制环境影响报告表；其他的填报环境影响登记表。

- (三)“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”环评类别-37、38、39

- 名录“十九、造纸和纸制品业22”中涉及“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，指涉及涂布、浸渍、印刷、粘胶中任何一个工艺的，根据名录均应编制环境影响报告表；仅进行印刷，不涉及其他工序的，按照名录“39印刷231*”相关规定，确定环评类别。

- (四)“不产生废水”含义-44

- 名录“44基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267”中的“不产生废水”，该处的废水指生产废水，不包括生活污水。

- (五)“热反应工艺的香精制造”的含义-46

- 名录“46日用化学产品制造268”中“采用热反应工艺的香精制造”，其中热反应工艺主要指香精制造中的美拉德反应，也包括多种原料混合后通过加热反应生成新香精的制造工艺，不包括单纯物理变化的加热过程。

- (六)“年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外”的含义-36、53、66、67、69、70、71、72、73、74、75、76、77、83

- 名录报告表类别中“年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外”，指仅有涂装工艺且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的项目不纳入环评管理，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上或使用溶剂型涂料等的项目，需纳入环评管理。

- (七)“仅分割、焊接、组装的除外”含义-66、68、69、70、76、77、79、82、83

- 名录报告表类别中“仅分割、焊接、组装的除外”，指单纯机械加工的项目不纳入环评管理。焊接前后的打磨工艺，归入焊接工序管理。

- (八)“高污染燃料”含义-59、91

- 名录中“高污染燃料”，指《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）中规定的燃料，名录不区分禁燃区内和禁燃区外的情形。

- (九)“不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的”含义-95

- 名录“95污水处理及其再生利用”中“不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的”，仅指“新建、扩建其他工业废水处理的”。

- (十)“不排放重金属的”含义-95

- 名录“95污水处理及其再生利用”报告表类别中“不排放重金属的”，指排放废水中不含重金属（排放废水中重金属符合标准要求的仍属于排放重金属）。

- (十一)房地产业中标准厂房建设敏感区含义-97

- 名录“97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中的敏感区“针对标准厂房增加第三条（三）中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域”，是仅对标准厂房建设提出的规定。

- (十二)“大型停车场”含义-118

- 名录“118驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场”中的大型停车场，根据《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）规定，指机动车库停车当量数大于300的停车场。

- (十三)“汽车、摩托车维修场所”相关规定-121

- 名录“121汽车、摩托车维修场所”中维修场所的营业面积包括涂装、销售、洗车等配套设施所占的总面积。

- (十四)名录中标“*”项目含义-说明4

- 名录中标有“*”的项目类别，仅指在工业建筑中生产的建设项目，对于家庭作坊和商铺门店不纳入环评管理。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》（GB/T 50083-2014）。

- (十五)涂料、油墨、胶粘剂分类

- 名录中涂料、油墨、胶粘剂的分类参见《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定。

- (十六)内陆养殖项目环评类别-5

- 根据《国民经济行业分类》，内陆养殖指在内陆水域进行的各种水生动植物的养殖。投饵养殖项目，既不涉及环境敏感区也不采用网箱和围网进行养殖的，填报环境影响登记表。

- 池塘养鱼项目，不属于围网、网箱投饵养殖，根据名录“5内陆养殖0412”相关规定，涉及环境敏感区的编制环境影响报告表，不涉及环境敏感区的填报环境影响登记表。

- (十七)天然气净化和以运输为目的的液化项目环评类别-8

- 天然气净化和以运输为目的的液化项目，按照名录“8陆地天然气开采0721”相关规定，涉及环境敏感区的编制环境影响报告书，不涉及环境敏感区的编制环境影响报告表。

- (十八)河道采砂项目环评类别-11

- 根据名录规定，河道采砂不纳入环评管理。

- (十九)干豆粉加工项目环评类别-15

- 《国民经济行业分类》“1314杂粮加工”中干豆粉加工项目，根据名录“15谷物磨制131*；饲料加工132*”相关规定，确定环评类别。

- (二十)地毯制造项目环评类别-28、41

- 《国民经济行业分类》“243工艺美术及礼仪用品制造”中以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料，经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的地毯制造项目，根据名录“41工艺美术及礼仪用品制造243*”相关规定，确定环评类别。如涉及纺织业相关工艺的，应结合名录“28棉纺织及印染精加工171*；毛纺织及染整精加工172*；麻纺织及染整精加工173*；丝绢纺织及印染精加工174*；化纤织造及印染精加工175*；针织或钩针编织物及其制品制造176*；家用纺织制成品制造177*；产业用纺织制成品制造178*”相关规定，综合确定环评类别。

- (二十一)假发制造项目环评类别-41

- 《国民经济行业分类》“2439其他工艺美术及礼仪用品制造”中假发制造项目，根据名录“41工艺美术及礼仪用品制造243*”相关规定，确定环评类别。

- (二十二)3D打印工艺品项目环评类别-41

- 3D打印工艺品的项目，根据名录“41工艺美术及礼仪用品制造243*”相关规定，确定环评类别。

- (二十三)液态氢生产项目环评类别-44

- 《国民经济行业分类》“2619其他基础化学原料制造”中将氢气经压缩、冷却生产液态氢的项目，根据名录“44基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267”相关规定，如项目不产生废水或挥发性有机物，不纳入环评管理。

- (二十四)减水剂生产项目环评类别-44

- 利用甲基烯丙基聚氧乙烯醚、维生素C、巯基丙酸、去离子水、过硫酸铵等为原料通过聚合反应生产减水剂的项目，根据名录“44基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267”相关规定，编制环境影响报告书。

- (二十五)产生VOCs和废水等污染物的日用化学产品制造项目环评类别的判定-46

- 产生VOCs和废水等污染物的日用化学产品制造项目，根据名录“46日用化学产品制造268”相关规定，结合日用化学品生产工艺和产品类型确定环评类别，名录未作规定的不纳入环评管理。

- (二十六)医药制造业中试项目环评类别-47

- 医药制造业中试项目，根据名录“47化学药品原料药制造271；化学药品制剂制造272；兽用药品制造275；生物药品制品制造276”相关规定，确定环评类别。如化学药品原料药制造的中试项目编制环境影响报告书，化学药品制剂制造的中试项目编制环境影响报告表。

- (二十七)医用退热贴生产项目环评类别-47、49

- 医用退热贴项目，根据名录“49卫生材料及医药用品制造277”相关规定，确定环评类别。如项目涉及药品复配或化学药品制剂制造过程，需结合名录“47化学药品制剂制造272”相关规定，综合确定环评类别。

- (二十八)诊断试剂盒生产项目环评类别-47、49

- 诊断试剂盒生产项目，按照名录“49卫生材料及医药用品制造277”相关规定，确定环评类别。如项目涉及药品制造，需按照“47化学药品原料药制造271；化学药品制剂制造272；兽用药品制造275；生物药品制品制造276”相关规定，综合确定环评分类。

- (二十九)涉及注塑等工艺的塑料制品项目环评类别-53

- 塑料制品业中，以再生塑料为原料生产塑料制品的项目，编制环境影响报告书。以非再生塑料为原料，通过注塑、挤出、吹塑等工艺生产塑料制品的项目，根据名录“53塑料制品业292”相关规定，“有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，编制环境影响报告书。

- (三十)干化污泥、建筑渣土制砖项目环评类别-56

- 以工业燃煤锅炉的固废炉渣、城市生活污水处理厂的干化污泥、建筑渣土等为主要原料，采用隧道窑烧结工艺生产烧结砖的项目，根据名录“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”相关规定，编制环境影响报告表。

- (三十一)日用玻璃制造项目环评类别的判定-57

- 《国民经济行业分类》“305玻璃制品制造”中日用玻璃制造项目，根据名录“57玻璃制造304；玻璃制品制造305”相关规定，采用电熔炉生产的不纳入环评管理，仅切割、打磨、成型的不纳入环评管理。

- (三十二)陶瓷制品制造项目环评类别的判定-59

- 《国民经济行业分类》“3073特种陶瓷制品制造”“3075陈设艺术陶瓷制造”“3076园艺陶瓷制造”“3079其他陶瓷制品制造”项目，不使用高污染燃料的，名录未作规定，不纳入环评管理。

- (三十三)沥青搅拌站项目环评类别的判定-60

- 《国民经济行业分类》“309石墨及其他非金属矿物制品制造”中沥青搅拌站项目，根据名录“60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”相关规定，编制环境影响报告表。

- (三十四)改性沥青加工项目环评类别的判定-60

- 《国民经济行业分类》“3099其他非金属矿物制品制造”中改性沥青加工项目，根据名录“60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”相关规定，编制环境影响报告表。

- (三十五)金属冷拔丝项目环评类别的判定-66

- 《国民经济行业分类》“3340金属丝绳及其制品制造”中，在常温下改变金属直径，且不涉及加热过程的金属冷拔丝项目，根据名录“66金属丝绳及其制品制造334”相关规定，不纳入环评管理。

- (三十六)金属表面处理及热处理加工项目环评类别的判定-67、91

- 名录“67金属表面处理及热处理加工”项目类别中，涉及喷砂、抛丸、水洗去油、磷化、酸洗等表面处理的，应编制环境影响报告表。喷粉、喷塑项目，如属于非溶剂型低VOCs含量涂料且年用10吨以下的，不纳入环评管理。喷粉、喷塑工艺后的加热烘干，应根据“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”相关规定，确定环评类别。

- (三十七)锂离子电池制造项目环评类别-77

- 锂电池生产过程中，使用N-甲基吡咯烷酮（NMP）作为有机溶剂与正极材料（或负极材料）形成糊状物质，涂覆在金属箔片上，经烘干使正极材料（或负极材料）在金属箔片表面均匀分布，挥发的大部分NMP气体可通过回收系统循环利用，仅少量含挥发性有机物废气外排，形成产品后正负极材料位于电池内部，不与外界直接接触，与挥发性涂料中产污特点区别较大，锂电池NMP使用过程不应视为有机涂料。锂离子电池制造建设项目应按照名录“77电机制造381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389”相关规定，编制环境影响报告表。

- (三十八)集成电路制造项目的环评类别-78、80

- 集成电路制造项目，按照行业确定项目类别，根据名录“78计算机制造391”或“80电子器件制造397”相关规定，编制环境影响报告表。

- (三十九)计算机、通信和其他电子设备制造业中含电镀工艺环评类别-78、79、80、81、82

- 含电镀工艺的计算机、通信和其他电子设备制造的项目，环评类别根据名录“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”相关规定确定。

- (四十)涉及波峰焊、回流焊等的焊接项目环评类别-78、79、80、81、82

- 计算机、通信和其他电子设备制造业中波峰焊、回流焊等涉及助焊剂的焊接工艺，属于名录“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中“以上均不含仅分割、焊接、组装的”规定。

- (四十一)废塑料熔融造粒项目环评类别-85

- 废塑料熔融造粒项目，根据名录“85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”相关规定，编制环境影响报告表。

- (四十二)餐厨垃圾中的废油脂加工项目环评类别-85

- 餐厨垃圾中的废油脂回收再生加工项目，按照名录“85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”相关规定，确定环评分类。

- (四十三)废塑料等打包项目环评类别-85

- 废塑料瓶等破碎打包项目，不涉及水洗工艺的，根据名录“85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”相关规定，不纳入环评管理。

- (四十四)一次性医用输液袋（瓶）回收项目环评类别-85

- 根据卫生部《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》(卫办医发〔2005〕292号)“使用后的各种玻璃（一次性塑料袋）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物”，同时结合《国家危险废物名录（2021年版）》，符合上述规定且不属于危险废物的一次性医用输液袋（瓶）的分拣、压缩、打包项目，根据名录“85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”相关规定，不纳入环评管理。

- (四十五)掺烧生活垃圾、污泥发电的改造项目环评类别-87

- 燃煤电厂掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电的改造项目，根据名录“87火力发电4411；热电联产4412(4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）”相关规定，编制环境影响报告书。

- (四十六)涉及生物质锅炉的部分项目环评类别-89、91

- 生物质锅炉发电类项目，根据名录“89生物质能发电4417”相关规定，生活垃圾发电、污泥发电应编制环境影响报告书；利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的项目应编制环境影响报告表。

- 生物质锅炉供热类项目，仅使用生物质成型燃料或非成型燃料的，根据名录“91热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程）”相关规定，编制环境影响报告表。

- (四十七)粮食烘干项目环评类别-91

- 粮食烘干项目，涉及建设粮食烘干塔的，根据名录“91热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程）”相关规定，确定环评类别。如建设内容中涉及农副食品加工等的，按照名录第四条“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”执行。

- (四十八)医疗废水处理项目环评类别-95

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）3.1中指出“城镇污水指城镇居民生活污水，机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水……”。医疗废水处理项目，按照名录“95污水处理及其再生利用”中城乡污水处理相关规定，确定环评类别。

- (四十九)居民区污水处理站项目环评类别-95

- 因周边未建设配套市政基础设施，居民小区自建污水处理设施处理本小区内产生的生活污水的项目，按照名录“95污水处理及其再生利用”中城乡污水处理相关规定，确定环评类别。

- (五十)污水处理站提标改造项目环评类别-95

- 企业自有污水处理站工艺改造项目，处理后出水全部回用不外排，根据名录“95污水处理及其再生利用”中“其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的）”规定，不纳入环评管理。

- 企业自有污水处理站处理能力增加的提标改造项目，根据名录“95污水处理及其再生利用”中“新建、扩建其他工业废水处理的”相关规定，确定环评类别。

- (五十一)宾馆饭店及医疗机构等衣物集中洗涤项目环评类别-95

- 名录中对宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒项目未作规定，不纳入环评管理。如该类项目建设污水处理设施的，根据“95污水处理及其再生利用”工业废水处理相关规定，确定环评类别。

- (五十二)实验室类项目环评类别-98

- 《国民经济行业分类》中质量检测、环境监测和食品检验等专业技术服务，不纳入环评管理。如该类服务要依托建设实验室，根据名录“98专业实验室、研发（试验）基地”相关规定，涉及“P3、P4生物安全实验室；转基因实验室”的编制环境影响报告书，“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”的编制环境影响报告表，不产生实验废气、废水、危险废物的不纳入环评管理。

- “98专业实验室、研发（试验）基地”中不包含中试项目。

- (五十三)建筑垃圾填埋项目环评类别-103

- 建筑垃圾填埋项目，根据名录“103一般工业固体废物(含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”相关规定，编制环境影响报告表。

- (五十四)生活垃圾分拣项目环评类别-105

- 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016），综合性转运站包含垃圾分类、分选、暂存等设施。生活垃圾分拣项目，按照名录“105生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站”相关规定，确定环评类别。

- (五十五)生活垃圾填埋场和转运站渗滤液集中处理项目环评类别-106

- 渗滤液处理设施属于垃圾填埋场的主要设施，新建生活垃圾填埋场和垃圾转运站渗滤液集中处理项目，根据名录“106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”相关规定，编制环境影响报告书。

- (五十六)生活垃圾处置改造项目环评类别-106

- 名录“106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”中“其他处置方式”类的改造项目，不涉及新增处置能力的，不纳入环评管理。

- (五十七)康复医疗项目环评类别-108

- 《国民经济行业分类》“8499其他未列明卫生服务”中以治疗为主的智障、精神疾病、吸毒、酗酒等人员的康复服务的建设项目，名录未作规定，不纳入环评管理。

- (五十八)寺庙项目环评类别-113

- 新建寺庙项目，根据名录“113展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等（不含村庄文化体育场所）”相关规定，确定环评类别。

- (五十九)城市（镇）供热管线项目环评类别-146

- 城市（镇）供热管线建设项目，按照名录“146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”相关规定，确定环评分类。

- (六十)天然气管线项目环评类别-146、147

- 天然气长输管道建设项目，按照名录“147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）”相关规定，确定环评类别；天然气城市（镇）管网建设项目，按照名录“146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”相关规定，确定环评类别。

- (六十一)液化石油气分装项目环评类别-149

- 液化石油气分装项目，名录未作规定，不纳入环评管理。如项目建设液化石油气库的，应按照名录“149危险品仓储”相关规定，确定环评类别。

- (六十二)消防站项目环评类别

- 消防站项目，名录未作规定，不纳入环评管理。

- (六十三)“涂层”、“后整理”、“喷墨印花”含义-28

- 根据《印染工厂设计规范》GB 50426-2016，“涂层”指一种经特殊工艺处理，实在面料表面形成一层均匀的覆盖胶料，从而达到防水、防风、透气等功能；“后整理”指通过化学或物理的方法改善面料的外观和手感、增进服用行能或赋予特殊功能的工艺过程；“喷墨印花”指电脑控制喷射布点在织物上直接形成花纹图案的无型版印花的工艺。

- (六十四)界定干式印花项目环评类别

- 建设项目如仅对来料松布、切割、使用水性油墨进行干式印花，且产生的少量生产废水、废气经有效收集处理，可根据《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函〔2020〕44号）有关“试行豁免一批建设项目环评手续”精神，豁免环评手续办理。

- (六十五)石土分选类项目环评类别-11

- 不涉及环境敏感区的石土分选类项目按照名录“11土砂石开采101（不含河道采砂项目）”中“其他”类别要求，编制环境影响报告表。

- (六十六)生活垃圾焚烧发电项目协同处理餐厨废弃物环评类别

- 生活垃圾焚烧发电项目协同处理餐厨废弃物，如不增加处理规模，且不涉及新增用地、污染物排放种类及数量，可根据《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函〔2020〕44号）有关“试行豁免一批建设项目环评手续”精神，豁免环评手续办理。

- (六十七)洗砂及石材加工项目环评类别

- 如洗砂项目仅对未受污染的建筑废料、土石方、河道淤泥等进行破碎、振筛、清水清洗，且不排放废水；石材加工项目仅涉及切割、粘合、打磨等工序，可根据《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函〔2020〕44号）有关“试行豁免一批建设项目环评手续”精神，豁免环评手续办理。

- (六十八)一般工业固体废物收集、贮存、运输项目环评类别

- 对不涉及有毒有害及危险品的仓储、物流配送等一批基本不产生生态环境影响的项目，统一不再纳入环评管理”的精神，仅涉及一般工业固体废物收集、贮存、运输的建设项目，可豁免环评手续办理。

- 附录1 广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)

| 序号 | 行业类别 | 豁免手续办理的项目 |
| --- | --- | --- |
| 一、农副食品加工业 |  |  |
| 1 | 粮食及饲料加工；植物油加工；肉禽类加工；淀粉、淀粉糖；豆制品制造；蛋品加工 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；食品生产加工小作坊 |
| 2 | 制糖、糖制品加工；水产品加工 | 手工制作的；仅混合或分装的；食品生产加工小作坊 |
| 二、食品制造业 |  |  |
| 3 | 方便食品制造；乳制品制造；调味品、发酵制品制造；饲料添加剂、食品添加剂制造；营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；食品生产加工小作坊 |
| 三、酒、饮料制造业 |  |  |
| 4 | 酒精饮料及酒类制造；果菜汁类及其他软饮料制造； | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 5 | 精制茶加工 | 手工制作的；食品生产加工小作坊 |
| 四、纺织业和纺织服装、服饰业 |  |  |
| 6 | 纺织品制造 | 仅裁剪、缝制、熨烫或污物清洗的 |
| 7 | 服装制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 五、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |  |  |
| 8 | 皮革、毛皮、羽毛（绒）制品 | 仅裁剪、缝制或污物清洗的 |
| 六、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |  |  |
| 9 | 锯材、木片加工、木制品制造；人造板制造； | 不涉及化学处理工艺且仅手工制作或采用旋切、锯、削（刨）、自然风干等工艺加工的 |
| 10 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 七、造纸和纸制品业 |  |  |
| 11 | 纸制品制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 八、印刷和记录媒介复制业 |  |  |
| 12 | 印刷厂；磁材料制品 | 利用现有建筑且仅激光印刷的 |
| 九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |  |  |
| 13 | 文教、体育、娱乐用品制造 | 仅组装或分装的 |
| 14 | 工艺品制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；民间手工艺品制作 |
| 十、医药制造业 |  |  |
| 15 | 卫生材料及医药用品制造 | 仅组装或分装的 |
| 十一、橡胶和塑料制品业 |  |  |
| 16 | 塑料制品制造 | 仅切割或分装的 |
| 十二、金属制品业 |  |  |
| 17 | 金属制品加工制造 | 仅切割组装的 |
| 十三、通用设备制造业 |  |  |
| 18 | 通用设备制造及维修 | 仅组装的 |
| 十四、专用设备制造业 |  |  |
| 19 | 专用设备制造及维修 | 仅组装的 |
| 十五、计算机、通信和其他电子设备制造业 |  |  |
| 20 | 计算机制造；电子器件制造；电子元件及电子专用材料制造 | 仅组装的 |
| 十六、仪器仪表制造业 |  |  |
| 21 | 仪器仪表制造 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 十七、废弃资源综合利用业 |  |  |
| 22 | 废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 仅分拣或破碎的 |
| 十八、电力、热力生产和供应业 |  |  |
| 23 | 热力生产和供应工程 | 电热锅炉 |
| 十九、水的生产和供应业 |  |  |
| 24 | 自来水生产和供应工程 | 自来水管网铺设 |
| 25 | 生活污水集中处理 | 农村分散式生活污水处理设施 |
| 26 | 海水淡化、其他水处理和利用 | 非食用冰制造 |
| 二十、环境治理业 |  |  |
| 27 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程 | 不增加污染物种类和排放量的污染治理设施改造；企业现有环境治理设施设备的维修、维护、更新；现有生活污水处理厂配套的污泥干化改造 |
| 二十一、公共设施管理业 |  |  |
| 28 | 城镇生活垃圾转运站 | 社区、居民小区、农村生活垃圾中转站 |
| 29 | 城镇粪便处置工程 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；沼气池、化粪池 |
| 二十二、房地产 |  |  |
| 30 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；现有厂区内配套且不涉及安装生产设备的办公楼、厂房；居民楼加装电梯；装修；拆迁活动；场地平整 |
| 二十三、专业技术服务业 |  |  |
| 31 | 动物医院 | 不具备从事胸腔、腹腔、颅腔手术能力的动物诊所、动物医院 |
| 二十四、卫生 |  |  |
| 32 | 医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 利用现有建筑的中医诊所、社区卫生服务中心（站）、母婴护理中心、药店、体检中心、防疫站 |
| 二十五、社会事业与服务业 |  |  |
| 33 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 34 | 批发、零售市场 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 35 | 餐饮、娱乐、洗浴场所 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 36 | 宾馆饭店及医疗机构衣物集中洗涤、餐具集中清洗消毒 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 37 | 洗衣店 | 利用现有建筑的 |
| 38 | 高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心 | 不涉及环境敏感区的；运动场地维修 |
| 39 | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 40 | 公园（含动物园、植物园、主题公园） | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；社区公园、湿地公园、亲水公园；园林绿化工程、照明工程 |
| 41 | 驾驶员训练基地、公交枢纽、大型停车场、机动车检测场 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；中小型停车场；公交车站；公共自行车停放点；机械式和简易自走式立体停车设备 |
| 42 | 加油、加气站 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；充电桩；加油站地下油罐防渗改造工程 |
| 43 | 洗车场 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 44 | 汽车、摩托车维修场所 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 45 | 殡仪馆、陵园、公墓 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 二十六、水利 |  |  |
| 46 | 防洪治涝工程 | 堤岸加固；超级堤、多级堤；小型沟渠的护坡；水库除险加固 |
| 47 | 河湖整治 | 水闸、泵站建设；控源截污设施；湿地公园、生态拦截沟、缓冲带、生态氧化塘；中小河流整治 |
| 二十七、农业、林业、渔业 |  |  |
| 48 | 农业垦殖 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的；农田改造 |
| 49 | 农产品基地项目（含药材基地） | 大棚农作物 |
| 50 | 经济林基地项目 | 绿化造林 |
| 51 | 淡水养殖 | 利用池塘或鱼塘进行淡水鱼养殖的 |
| 52 | 海水养殖 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 二十八、交通运输业、管道运输业和仓储业 |  |  |
| 53 | 城市道路 | 道路养护、景观整治、等级公路维护；四级公路 |
| 54 | 城市桥梁、隧道 | 人行天桥、人行地下通道 |
| 55 | 城镇管网及管廊建设 | 1.6兆帕及以下的天然气管道；社区、居民小区、农村污水管网铺设；污水管网雨污分流改造；城市天然气管线；管道检测、维护、清淤；不新增用地的污水泵站、雨水泵站改建 |
| 56 | 仓储（不含油库、气库、煤炭储存） | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》应填报环境影响登记表的 |
| 二十九、核与辐射 |  |  |
| 57 | 无线通讯 | 光纤敷设 |
| 三十、其他 |  |  |
| 58 | 改造项目 | 不涉及新增用地、不增加污染物排放种类和数量且基本不产生生态环境影响的 |
| 59 | 农村人居环境整治工程 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的；村级公路；村镇道路硬化 |
| 60 | 扶贫建设工程 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的 |
| 61 | “万里碧道”、绿道、古驿道、栈道、漫步道建设项目 | 不涉及生态保护红线且基本不产生生态环境影响的 |